# Rapport Sentiaudit LAN et WAN

Audit de l’infrastructure réseau

ENTREPRISE EXEMPLE

| Adresse | [Adresse du site anonymisee] |
| --- | --- |
| Référence interne | REF-EXEMPLE-001 |
| Technicien | Technicien du partenaire |
| Date intervention | Jour J |
| Référence audit | AUDIT001 |
| IP publique site | [IP publique anonymisée] (Opérateur fixe anonymisé / FR) |

Exemple anonymisé établi à partir d'un audit réel. L'identité et le secteur du client, les intervenants, les fournisseurs, les équipements spécifiques et les identifiants ont été neutralisés. Les valeurs de mesure ont été adaptées et la géographie radio remplacée par un scénario fictif cohérent. Les catégories d'analyse, les constats, les limites et la structure du rapport sont conservés. Ce document illustre le livrable Sentiaudit ; il ne décrit pas un site identifiable.

[Visuel du site retiré]

Localisation du site

# Sommaire

1. Synthèse exécutive

2. Périmètre audité

3. Inventaire réseau (source : scan nmap)

4. Équipements d’infrastructure (détail par type)

5. Équipements documentés sur site

6. Postes informatiques audités

7. Mesures réseau

8. Exposition internet (scan IP publique)

9. Mesures de signal 4G

10. Préparation à la migration opérateur

11. Photographies complémentaires

12. Confidentialité

# 1. Synthèse exécutive

## Faits cles

| Indicateur | Resultat |
| --- | --- |
| Hôtes réseau détectés (scan nmap) | 57 (57/57 avec MAC) |
| Équipements documentés (photos+SN) | 73 |
| Postes PC scannes (scripts collectes) | 17 (16/17 matches réseau) |
| Photos batiment | 122 |
| Debit lien WAN | 20 ↓ / 19 ↑ Mbps |
| FAI | Opérateur fixe anonymisé |

## Faits saillants

Le scan réseau a permis de compléter l’inventaire au-delà des équipements documentés sur site. Principaux éléments d’infrastructure détectés :

- Caméra IP : 18 (10.77.30.53, 10.77.30.55, 10.77.30.60, 10.77.30.62, 10.77.30.63, 10.77.30.64, …)

- Hôte non identifié : 8 (10.77.30.56, 10.77.30.57, 10.77.30.77, 10.77.30.22, 10.77.30.25, 10.77.30.28, …)

- Serveur : 4 (10.77.30.74, 10.77.30.75, 10.77.30.24, 10.77.30.38)

- NAS / stockage : 3 (10.77.30.58, 10.77.30.59, 10.77.30.76)

- Équipement réseau : 3 (10.77.30.254, 10.77.30.26, 10.77.30.31)

- Téléphone IP : 3 (10.77.30.27, 10.77.30.37, 10.77.30.44)

- Imprimante : 2 (10.77.30.52, 10.77.30.61)

- Point d’accès WiFi : 1 (10.77.30.23)

- 5 poste(s) saisi(s) sur site et recoupé(s) automatiquement avec les scripts d’inventaire (dédoublonnage par numéro de série).

# 2. Périmètre audité

L’audit a été réalisé sur site avec un boitier d’audit autonome connecte au réseau LAN du site. Une mesure de qualite de service a été effectuee depuis le LAN, complétée par un scan réseau nmap et la collecte de scripts d’inventaire sur les postes Windows.

## Acces internet

| Element | Valeur |
| --- | --- |
| FAI | Opérateur fixe anonymisé |
| IP publique site | [IP publique anonymisée] |
| Pays | FR |
| Débit mesuré (desc. / mont.) | 20 / 19 Mbps |
| Type de lien (déduit) | Fibre / FTTx probable (lien symétrique ou faiblement asymétrique) |

## Architecture réseau observee

Passerelle / routeur LAN : 10.77.30.254 (Constructeur 18) - ports 22/ssh, 443/https

Autres équipements réseau actifs détectés :

- 10.77.30.26 (Constructeur 06) - ports 22/ssh, 135/msrpc, 139/netbios-ssn, 445/microsoft-ds, 5357/wsdapi, 5900/vnc

- 10.77.30.31 (Constructeur 06) - ports 22/ssh, 135/msrpc, 139/netbios-ssn, 445/microsoft-ds, 5357/wsdapi, 5900/vnc

Le routage interne (NAT, firewall, VLAN, mode bridge/routeur des équipements actifs) n’est pas déterminable depuis un scan réseau seul : un accès management aux équipements est nécessaire pour le qualifier.

### Schéma réseau

[Visuel du site retiré]

Topologie logique inférée : Internet, passerelle, commutation et terminaux. Le schéma réel et sa version PDF séparée sont exclus de cet exemple anonymisé. Le plan d'adressage de substitution reste cohérent entre inventaire et préparation de migration.

## Configuration DHCP estimée

Le serveur DHCP est probablement assuré par la passerelle LAN. La liste des équipements en IP fixe ci-dessous est déduite des observations du scan ; ils correspondent vraisemblablement à des réservations DHCP statiques (à confirmer via la configuration de la passerelle/routeur).

### Réservations DHCP probables (IP fixes)

| IP | MAC | Constructeur | Hostname | Rôle déduit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.77.30.254 | 02:00:00:00:00:10 | Constructeur 18 | - | Passerelle LAN |
| 10.77.30.22 | 02:00:00:00:00:0f | Constructeur 11 | - | Terminal de paiement |
| 10.77.30.23 | 02:00:00:00:00:20 | Constructeur 14 | - | Point d’accès WiFi |
| 10.77.30.24 | 02:00:00:00:00:15 | Constructeur 26 | <unknown> | Serveur applicatif |
| 10.77.30.26 | 02:00:00:00:00:12 | Constructeur 06 | HOTE-01 | Équipement réseau |
| 10.77.30.27 | 02:00:00:00:00:18 | Constructeur 10 | - | Téléphone IP |
| 10.77.30.31 | 02:00:00:00:00:11 | Constructeur 06 | HOTE-02 | Équipement réseau |
| 10.77.30.37 | 02:00:00:00:00:1e | Constructeur 30 | - | Téléphone IP |
| 10.77.30.38 | 02:00:00:00:00:1a | Constructeur 09 | - | Serveur applicatif |
| 10.77.30.39 | 02:00:00:00:00:0c | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.40 | 02:00:00:00:00:0d | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.41 | 02:00:00:00:00:0e | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.44 | 02:00:00:00:00:13 | Constructeur 30 | - | Téléphone IP |
| 10.77.30.52 | 02:00:00:00:00:27 | Constructeur 07 | HOTE-03 |  |
| 10.77.30.53 | 02:00:00:00:00:29 | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.55 | 02:00:00:00:00:2a | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.58 | 02:00:00:00:00:03 | Constructeur 23 | NAS-PRINCIPAL | NAS / stockage |
| 10.77.30.59 | 02:00:00:00:00:02 | Constructeur 23 | NAS-PRINCIPAL | NAS / stockage |
| 10.77.30.60 | 02:00:00:00:00:33 | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.61 | 02:00:00:00:00:26 | Constructeur 07 | HOTE-04 |  |
| 10.77.30.62 | 02:00:00:00:00:34 | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.63 | 02:00:00:00:00:0b | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.64 | 02:00:00:00:00:0a | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.65 | 02:00:00:00:00:28 | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.66 | 02:00:00:00:00:2c | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.67 | 02:00:00:00:00:2b | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.68 | 02:00:00:00:00:31 | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.69 | 02:00:00:00:00:32 | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.70 | 02:00:00:00:00:30 | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.71 | 02:00:00:00:00:2d | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.72 | 02:00:00:00:00:2e | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.73 | 02:00:00:00:00:2f | Constructeur 33 | - | Caméra IP |
| 10.77.30.74 | 02:00:00:00:00:1b | Constructeur 09 | - | Serveur applicatif |
| 10.77.30.75 | 02:00:00:00:00:01 | Constructeur 29 | SRV-APP-01 | Serveur applicatif |
| 10.77.30.76 | 02:00:00:00:00:21 | Constructeur 23 | NAS-SAUVEGARDE | NAS / stockage |

35 équipements en IP fixe présumée. 22 autres hôtes vraisemblablement attribués via pool DHCP dynamique (postes utilisateurs et équipements mobiles).

# 3. Inventaire réseau (source : scan nmap)

57 hôtes détectés sur le LAN (plage 10.77.30.0/24). Cet inventaire constitue la source de référence pour le périmètre technique.

| IP | MAC | Constructeur | Hostname | OS | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.77.30.53 | 02:00:00:00:00:29 | Constructeur 34 | - | Linux | camera-ip |
| 10.77.30.55 | 02:00:00:00:00:2a | Constructeur 34 | - | Linux | camera-ip |
| 10.77.30.60 | 02:00:00:00:00:33 | Constructeur 34 | - | Linux | camera-ip |
| 10.77.30.62 | 02:00:00:00:00:34 | Constructeur 34 | - | Linux | camera-ip |
| 10.77.30.63 | 02:00:00:00:00:0b | Constructeur 34 | - | Linux | camera-ip |
| 10.77.30.64 | 02:00:00:00:00:0a | Constructeur 34 | - | Linux | camera-ip |
| 10.77.30.65 | 02:00:00:00:00:28 | Constructeur 34 | - | Linux | camera-ip |
| 10.77.30.66 | 02:00:00:00:00:2c | Constructeur 34 | - | Linux | camera-ip |
| 10.77.30.67 | 02:00:00:00:00:2b | Constructeur 34 | - | - | camera-ip |
| 10.77.30.68 | 02:00:00:00:00:31 | Constructeur 34 | - | Linux | camera-ip |
| 10.77.30.69 | 02:00:00:00:00:32 | Constructeur 34 | - | Linux | camera-ip |
| 10.77.30.70 | 02:00:00:00:00:30 | Constructeur 34 | - | Linux | camera-ip |
| 10.77.30.71 | 02:00:00:00:00:2d | Constructeur 34 | - | Linux | camera-ip |
| 10.77.30.72 | 02:00:00:00:00:2e | Constructeur 34 | - | Linux | camera-ip |
| 10.77.30.73 | 02:00:00:00:00:2f | Constructeur 34 | - | Linux | camera-ip |
| 10.77.30.39 | 02:00:00:00:00:0c | Constructeur 34 | - | Système embarqué | camera-ip |
| 10.77.30.40 | 02:00:00:00:00:0d | Constructeur 34 | - | Système embarqué | camera-ip |
| 10.77.30.41 | 02:00:00:00:00:0e | Constructeur 34 | - | Système embarqué | camera-ip |
| 10.77.30.58 | 02:00:00:00:00:03 | Constructeur 23 | NAS-PRINCIPAL | Linux | nas |
| 10.77.30.59 | 02:00:00:00:00:02 | Constructeur 23 | NAS-PRINCIPAL | Linux | nas |
| 10.77.30.76 | 02:00:00:00:00:21 | Constructeur 23 | NAS-SAUVEGARDE | Linux | nas |
| 10.77.30.254 | 02:00:00:00:00:10 | Constructeur 18 | - | Linux | network-equipment |
| 10.77.30.26 | 02:00:00:00:00:12 | Constructeur 06 | HOTE-01 | Windows | network-equipment |
| 10.77.30.31 | 02:00:00:00:00:11 | Constructeur 06 | HOTE-02 | Windows | network-equipment |
| 10.77.30.30 | 02:00:00:00:00:35 | Constructeur 04 | HOTE-05 | Linux | pc-linux |
| 10.77.30.51 | 02:00:00:00:00:24 | Non identifié | - | Linux | pc-linux |
| 10.77.30.54 | 02:00:00:00:00:36 | Non identifié | - | Windows | pc-windows |
| 10.77.30.29 | 02:00:00:00:00:09 | Constructeur 08 | HOTE-06 | Windows | pc-windows |
| 10.77.30.32 | 02:00:00:00:00:08 | Constructeur 08 | HOTE-07 | Windows | pc-windows |
| 10.77.30.33 | 02:00:00:00:00:17 | Constructeur 16 | HOTE-08 | Windows | pc-windows |
| 10.77.30.34 | 02:00:00:00:00:07 | Constructeur 08 | HOTE-09 | Windows | pc-windows |
| 10.77.30.35 | 02:00:00:00:00:19 | Constructeur 27 | HOTE-10 | Windows | pc-windows |
| 10.77.30.36 | 02:00:00:00:00:1d | Constructeur 09 | HOTE-11 | Windows | pc-windows |
| 10.77.30.42 | 02:00:00:00:00:05 | Constructeur 17 | - | Windows | pc-windows |
| 10.77.30.43 | 02:00:00:00:00:39 | Constructeur 12 | HOTE-12 | Windows | pc-windows |
| 10.77.30.45 | 02:00:00:00:00:04 | Constructeur 17 | HOTE-13 | Windows | pc-windows |
| 10.77.30.48 | 02:00:00:00:00:06 | Constructeur 25 | HOTE-14 | Windows | pc-windows |
| 10.77.30.49 | 02:00:00:00:00:25 | Non identifié | HOTE-15 | Windows | pc-windows |
| 10.77.30.50 | 02:00:00:00:00:1f | Constructeur 19 | HOTE-16 | Windows | pc-windows |
| 10.77.30.27 | 02:00:00:00:00:18 | Constructeur 10 | - | Linux | phone-ip |
| 10.77.30.37 | 02:00:00:00:00:1e | Constructeur 31 | - | Système embarqué | phone-ip |
| 10.77.30.44 | 02:00:00:00:00:13 | Constructeur 31 | - | Système embarqué | phone-ip |
| 10.77.30.74 | 02:00:00:00:00:1b | Constructeur 09 | - | Hyperviseur | server |
| 10.77.30.75 | 02:00:00:00:00:01 | Constructeur 29 | SRV-APP-01 | Windows Server | server |
| 10.77.30.24 | 02:00:00:00:00:15 | Constructeur 27 | <unknown> | Windows | server |
| 10.77.30.38 | 02:00:00:00:00:1a | Constructeur 09 | - | Linux | server |
| 10.77.30.56 | 02:00:00:00:00:23 | Non identifié | - | - | unknown |
| 10.77.30.57 | 02:00:00:00:00:37 | Constructeur 13 | - | Système embarqué | unknown |
| 10.77.30.77 | 02:00:00:00:00:1c | Constructeur 15 | - | Système embarqué | unknown |
| 10.77.30.22 | 02:00:00:00:00:0f | Constructeur 11 | - | Système embarqué | unknown |
| 10.77.30.25 | 02:00:00:00:00:14 | Constructeur 05 | - | Système embarqué | unknown |
| 10.77.30.28 | 02:00:00:00:00:22 | Constructeur 24 | - | - | unknown |
| 10.77.30.46 | 02:00:00:00:00:16 | Constructeur 21 | - | - | unknown |
| 10.77.30.47 | 02:00:00:00:00:38 | Constructeur 14 | - | - | unknown |
| 10.77.30.52 | 02:00:00:00:00:27 | Constructeur 07 | HOTE-03 | Système embarqué | printer |
| 10.77.30.61 | 02:00:00:00:00:26 | Constructeur 07 | HOTE-04 | Système embarqué | printer |
| 10.77.30.23 | 02:00:00:00:00:20 | Constructeur 14 | - | Système embarqué | wifi-ap |

# 4. Équipements d’infrastructure (détail par type)

Détail des hôtes du scan correspondant à des équipements d’infrastructure (NAS, serveurs, caméras, téléphonie IP, équipements réseau, TPV, etc.), regroupés par catégorie et avec leurs ports ouverts. Les postes utilisateurs sont traités en section 6.

## NAS / stockage (3)

| IP | MAC | Constructeur | Hostname | OS / Type | Ports ouverts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.77.30.58 | 02:00:00:00:00:03 | Constructeur 23 | NAS-PRINCIPAL | Linux | 22/ssh, 80/http, 139/netbios-ssn, 443/https, 445/microsoft-d |
| 10.77.30.59 | 02:00:00:00:00:02 | Constructeur 23 | NAS-PRINCIPAL | Linux | 22/ssh, 80/http, 139/netbios-ssn, 443/https, 445/microsoft-d |
| 10.77.30.76 | 02:00:00:00:00:21 | Constructeur 23 | NAS-SAUVEGARDE | Linux | 80/http, 139/netbios-ssn, 443/https, 445/microsoft-ds, 5000/ |

## Serveurs (4)

| IP | MAC | Constructeur | Hostname | OS / Type | Ports ouverts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.77.30.74 | 02:00:00:00:00:1b | Constructeur 09 | - | Hyperviseur | 22/ssh, 80/http, 427/svrloc, 443/https, 902/iss-realsecure, |
| 10.77.30.75 | 02:00:00:00:00:01 | Constructeur 29 | SRV-APP-01 | Windows Server | 22/ssh, 80/http, 135/msrpc, 139/netbios-ssn, 443/https, 445/ |
| 10.77.30.24 | 02:00:00:00:00:15 | Constructeur 26 | <unknown> | Windows | 7/echo, 9/discard, 13/daytime, 17/qotd, 19/chargen, 22/ssh, |
| 10.77.30.38 | 02:00:00:00:00:1a | Constructeur 09 | - | Linux | 22/ssh, 80/http, 443/https |

## Caméras IP (18)

| IP | MAC | Constructeur | Hostname | OS / Type | Ports ouverts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.77.30.53 | 02:00:00:00:00:29 | Constructeur 33 | - | Linux | 80/http, 554/rtsp, 5000/upnp |
| 10.77.30.55 | 02:00:00:00:00:2a | Constructeur 33 | - | Linux | 22/ssh, 80/http, 554/rtsp, 1935/rtmp |
| 10.77.30.60 | 02:00:00:00:00:33 | Constructeur 33 | - | Linux | 80/http, 554/rtsp |
| 10.77.30.62 | 02:00:00:00:00:34 | Constructeur 33 | - | Linux | 5000/upnp |
| 10.77.30.63 | 02:00:00:00:00:0b | Constructeur 33 | - | Linux | 5000/upnp |
| 10.77.30.64 | 02:00:00:00:00:0a | Constructeur 33 | - | Linux | 5000/upnp |
| 10.77.30.65 | 02:00:00:00:00:28 | Constructeur 33 | - | Linux | 5000/upnp |
| 10.77.30.66 | 02:00:00:00:00:2c | Constructeur 33 | - | Linux | 22/ssh, 80/http, 554/rtsp, 1935/rtmp |
| 10.77.30.67 | 02:00:00:00:00:2b | Constructeur 33 | - | camera-ip |  |
| 10.77.30.68 | 02:00:00:00:00:31 | Constructeur 33 | - | Linux | 22/ssh, 80/http, 554/rtsp, 1935/rtmp |
| 10.77.30.69 | 02:00:00:00:00:32 | Constructeur 33 | - | Linux | 22/ssh, 80/http, 554/rtsp, 1935/rtmp |
| 10.77.30.70 | 02:00:00:00:00:30 | Constructeur 33 | - | Linux | 22/ssh, 80/http, 554/rtsp, 1935/rtmp |
| 10.77.30.71 | 02:00:00:00:00:2d | Constructeur 33 | - | Linux | 22/ssh, 80/http, 554/rtsp, 1935/rtmp |
| 10.77.30.72 | 02:00:00:00:00:2e | Constructeur 33 | - | Linux | 22/ssh, 80/http, 554/rtsp, 1935/rtmp |
| 10.77.30.73 | 02:00:00:00:00:2f | Constructeur 33 | - | Linux | 22/ssh, 80/http, 554/rtsp, 1935/rtmp |
| 10.77.30.39 | 02:00:00:00:00:0c | Constructeur 33 | - | Système embarqué |  |
| 10.77.30.40 | 02:00:00:00:00:0d | Constructeur 33 | - | Système embarqué |  |
| 10.77.30.41 | 02:00:00:00:00:0e | Constructeur 33 | - | Système embarqué |  |

## Téléphonie IP (3)

| IP | MAC | Constructeur | Hostname | OS / Type | Ports ouverts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.77.30.27 | 02:00:00:00:00:18 | Constructeur 10 | - | Linux | 22/ssh, 80/http, 443/https, 5060/sip, 8000/http-alt |
| 10.77.30.37 | 02:00:00:00:00:1e | Constructeur 30 | - | Système embarqué | 443/https, 5060/sip |
| 10.77.30.44 | 02:00:00:00:00:13 | Constructeur 30 | - | Système embarqué | 443/https, 5060/sip |

## Équipements réseau (3)

| IP | MAC | Constructeur | Hostname | OS / Type | Ports ouverts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.77.30.254 | 02:00:00:00:00:10 | Constructeur 18 | - | Linux | 22/ssh, 443/https |
| 10.77.30.26 | 02:00:00:00:00:12 | Constructeur 06 | HOTE-01 | Windows | 22/ssh, 135/msrpc, 139/netbios-ssn, 445/microsoft-ds, 5357/w |
| 10.77.30.31 | 02:00:00:00:00:11 | Constructeur 06 | HOTE-02 | Windows | 22/ssh, 135/msrpc, 139/netbios-ssn, 445/microsoft-ds, 5357/w |

## Imprimantes (2)

| IP | MAC | Constructeur | Hostname | OS / Type | Ports ouverts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.77.30.52 | 02:00:00:00:00:27 | Constructeur 07 | HOTE-03 | Système embarqué | 80/http, 443/https, 515/printer, 631/ipp, 9100/jetdirect |
| 10.77.30.61 | 02:00:00:00:00:26 | Constructeur 07 | HOTE-04 | Système embarqué | 80/http, 443/https, 515/printer, 631/ipp, 9100/jetdirect |

## Points d’accès WiFi (1)

| IP | MAC | Constructeur | Hostname | OS / Type | Ports ouverts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.77.30.23 | 02:00:00:00:00:20 | Constructeur 14 | - | Système embarqué | 80/http |

## Équipements spécialisés / non identifiés (8)

| IP | MAC | Constructeur | Hostname | OS / Type | Ports ouverts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.77.30.56 | 02:00:00:00:00:23 | Non identifié | - | unknown |  |
| 10.77.30.57 | 02:00:00:00:00:37 | Constructeur 13 | - | Système embarqué |  |
| 10.77.30.77 | 02:00:00:00:00:1c | Constructeur 15 | - | Système embarqué | 22/ssh, 23/telnet |
| 10.77.30.22 | 02:00:00:00:00:0f | Constructeur 11 | - | Système embarqué |  |
| 10.77.30.25 | 02:00:00:00:00:14 | Constructeur 05 | - | Système embarqué |  |
| 10.77.30.28 | 02:00:00:00:00:22 | Constructeur 24 | - | unknown |  |
| 10.77.30.46 | 02:00:00:00:00:16 | Constructeur 20 | - | unknown |  |
| 10.77.30.47 | 02:00:00:00:00:38 | Constructeur 14 | - | unknown |  |

# 5. Équipements documentés sur site

73 équipements ont été documentés par le technicien. 54 disposent d’une ou plusieurs photographies, 19 sont sans photo retrouvee.

## Routeurs (1)

| Label | Photo | Numéro de série | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipement 001 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-001 | Routeur de raccordement opérateur |

## Switches (5)

| Label | Photo | Numéro de série | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipement 002 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-002 | Commutateur de distribution |
| Équipement 003 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-003 | Commutateur de distribution |
| Équipement 004 | - | SN-EQ-004 | Commutateur de distribution |
| Équipement 005 | - | SN-EQ-005 | Commutateur de distribution |
| Équipement 006 | - | SN-EQ-006 | Commutateur de distribution |

## Points d’accès WiFi (3)

| Label | Photo | Numéro de série | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipement 007 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-007 | Point d’accès du site |
| Équipement 008 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-008 | Contrôle d’accès |
| Équipement 009 | - | SN-EQ-009 | Terminal d’accès |

## Serveurs (1)

| Label | Photo | Numéro de série | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipement 010 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-010 | Serveur applicatif métier |

## Baies / rack (1)

| Label | Photo | Numéro de série | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipement 011 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-011 | Baie informatique |

## Caméras (7)

| Label | Photo | Numéro de série | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipement 012 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-012 | Caméra de vidéosurveillance |
| Équipement 013 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-013 | Caméra de vidéosurveillance |
| Équipement 014 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-014 | Caméra de vidéosurveillance |
| Équipement 015 | - | SN-EQ-015 | Caméra de vidéosurveillance |
| Équipement 016 | - | SN-EQ-016 | Caméra de vidéosurveillance |
| Équipement 017 | - | - | Caméra de vidéosurveillance |
| Équipement 018 | - | - | Caméra de vidéosurveillance |

## Imprimantes (5)

| Label | Photo | Numéro de série | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipement 019 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-019 | Imprimante réseau |
| Équipement 020 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-020 | Imprimante réseau |
| Équipement 021 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-021 | Imprimante réseau |
| Équipement 022 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-022 | Imprimante réseau |
| Équipement 023 | - | SN-EQ-023 | Imprimante réseau |

## Alarmes (1)

| Label | Photo | Numéro de série | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipement 024 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-024 | Système d’alarme |

## Autres équipements (31)

| Label | Photo | Numéro de série | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipement 025 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-025 | Imprimante |
| Équipement 026 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-026 | Équipement métier |
| Équipement 027 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-027 | Équipement métier |
| Équipement 028 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-028 | Équipement métier |
| Équipement 029 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-029 | Équipement métier |
| Équipement 030 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-030 | Équipement métier |
| Équipement 031 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-031 | Commutateur |
| Équipement 032 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-032 | Point d’accès Wi-Fi |
| Équipement 033 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-033 | Terminal métier |
| Équipement 034 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-034 | Téléphone IP |
| Équipement 035 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-035 | Terminal de paiement |
| Équipement 036 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-036 | Écran de supervision |
| Équipement 037 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-037 | Poste utilisateur sans accès administrateur confirmé |
| Équipement 038 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-038 | Répéteur Wi-Fi |
| Équipement 039 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-039 | Écran |
| Équipement 040 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-040 | Équipement métier |
| Équipement 041 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-041 | Répéteur Wi-Fi |
| Équipement 042 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-042 | Contrôle d’accès |
| Équipement 043 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-043 | Onduleur |
| Équipement 044 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-044 | Stockage réseau |
| Équipement 045 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-045 | Raccordement optique |
| Équipement 046 | [Visuel du site retiré] | SN-EQ-046 | Distribution optique |
| Équipement 047 | - | - | Équipement inaccessible dans la baie |
| Équipement 048 | - | SN-EQ-048 | Écran de supervision |
| Équipement 049 | - | SN-EQ-049 | Contrôle d’accès |
| Équipement 050 | - | SN-EQ-050 | Contrôle d’accès |
| Équipement 051 | - | SN-EQ-051 | Interphone |
| Équipement 052 | - | SN-EQ-052 | Contrôle d’accès |
| Équipement 053 | - | SN-EQ-053 | Équipement métier non renseigné |
| Équipement 054 | - | SN-EQ-054 | Équipement métier |
| Équipement 055 | - | SN-EQ-055 | Équipement métier |

# 6. Postes informatiques audités

17 postes ont exécuté le script de collecte. 16/17 sont également détectés par le scan nmap, 14/17 ont remonté leur numéro de série BIOS.

Note : le numéro de série BIOS n’est remonté que lorsque le script est exécuté avec des droits administrateur. Son absence sur certains postes signifie que le script y a été lancé sans élévation (et non que la donnée est indisponible).

| Hostname | Connexion | SN BIOS | IP | MAC | OS | Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | Windows | non |
| HOTE-11 | RJ45 | SN-PC-002 | 10.77.30.36 | 02:00:00:00:00:1d | Windows | oui |
| HOTE-17 | RJ45 | SN-PC-003 | 10.77.30.24 | 02:00:00:00:00:15 | Windows | oui |
| HOTE-10 | RJ45 | SN-PC-004 | 10.77.30.35 | 02:00:00:00:00:19 | Windows | oui |
| HOTE-09 | RJ45 | SN-PC-005 | 10.77.30.34 | 02:00:00:00:00:07 | Windows | oui |
| HOTE-02 | RJ45 | SN-PC-006 | 10.77.30.31 | 02:00:00:00:00:11 | Windows | oui |
| HOTE-16 | RJ45 | - | 10.77.30.50 | 02:00:00:00:00:1f | Windows | non |
| HOTE-08 | RJ45 | SN-PC-008 | 10.77.30.33 | 02:00:00:00:00:17 | Windows | oui |
| HOTE-06 | RJ45 | SN-PC-009 | 10.77.30.29 | 02:00:00:00:00:09 | Windows | oui |
| HOTE-01 | RJ45 | SN-PC-010 | 10.77.30.26 | 02:00:00:00:00:12 | Windows | oui |
| HOTE-18 | RJ45 | SN-PC-011 | 10.77.30.46 | 02:00:00:00:00:16 | Windows | oui |
| HOTE-13 | RJ45 | - | 10.77.30.45 | 02:00:00:00:00:04 | Windows | non |
| HOTE-19 | RJ45 | SN-PC-013 | 10.77.30.42 | 02:00:00:00:00:05 | Windows | oui |
| HOTE-14 | RJ45 | SN-PC-014 | 10.77.30.48 | 02:00:00:00:00:06 | Windows | oui |
| HOTE-12 | RJ45 | SN-PC-015 | 10.77.30.43 | 02:00:00:00:00:39 | Windows | oui |
| HOTE-15 | RJ45 | SN-PC-016 | 10.77.30.49 | 02:00:00:00:00:25 | Windows | oui |
| HOTE-07 | RJ45 | SN-PC-017 | 10.77.30.32 | 02:00:00:00:00:08 | Windows | oui |

Note : les postes sans correspondance réseau étaient opérationnels (le script d’inventaire s’est execute avec succes). Hypothese probable : firewall hôte actif bloquant les sondes du scan réseau.

# 7. Mesures réseau

## Debit

| Mesure | Valeur |
| --- | --- |
| Download (Cloudflare speedtest) | 20 Mbps |
| Upload (Cloudflare speedtest) | 19 Mbps |
| Latence idle (HTTP) | 60 ms |
| Jitter idle | 25 ms |

## Latence vers la gateway LAN

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| RTT min | 0.2 ms |
| RTT moyen | 0.3 ms |
| RTT max | 0.5 ms |
| RTT p95 | 0.4 ms |
| Jitter | 0.1 ms |
| Perte | 0 % |

## Latence vers Internet

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| RTT min | 14 ms |
| RTT moyen | 15 ms |
| RTT max | 17 ms |
| RTT p95 | 17 ms |
| Jitter | 0.2 ms |
| Perte (indicatif, voir note) | 20 % |

Note de lecture : la perte de paquets est mesurée en ICMP vers un résolveur public. Une valeur élevée est souvent un artefact (rate-limit ICMP de la cible anycast, ou shaping pendant la saturation du lien par le test de débit) plutôt qu’une perte réelle. Les indicateurs de stabilité (RTT, jitter) et le débit TCP font foi sur la qualité réelle du lien.

## DNS

| Element | Valeur |
| --- | --- |
| Resolveurs configures | 8.8.8.8, 8.8.4.4 (Google Public DNS) |
| Categorie | Public |
| Temps de resolution | 25 ms |
| Detection de DNS hijack | Non |

# 8. Exposition internet (scan IP publique)

Scan automatique des 200 ports TCP les plus courants effectue depuis internet vers l’IP publique du site ([IP publique anonymisée]). Méthode : nmap TCP connect non-destructif, detection de service légère. Date du scan : Jour J+1  (déclencheur manual, durée non publiée).

3 ports ouverts sur internet. 2 CRITIQUES. 1 ELEVE.

| Port | Service | Produit / version | Criticite | Constat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22/tcp | tcpwrapped | - | ELEVE | Service SSH (administration distante) accessible depuis internet |
| 23/tcp | tcpwrapped | - | CRITIQUE | Protocole Telnet : credentials transmis en clair |
| 5432/tcp | postgresql | PostgreSQL DB | CRITIQUE | Base de données PostgreSQL accessible depuis internet |

# 9. Mesures de signal 4G

| Emplacement | Opérateur | RSRP (dBm) | SNR (dB) | Technologie | Mesure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intérieur | SFR | -95 | 6 | LTE | Jour J |
| Extérieur | SFR | -88 | 3 | LTE | Jour J |

Abaque qualité 4G : les valeurs illustratives du tableau sont positionnées selon le RSRP (puissance reçue) et le SNR (qualité du signal). Rond : intérieur ; triangle : extérieur. Les zones colorées illustrent la lecture combinée des deux indicateurs et ne constituent pas une garantie de débit.

## Stations de base à proximité

Illustration radio fictive : 8 stations 4G/5G dans un rayon de 1 km. Répartition : Bouygues 2, Orange 4, SFR 2. Les positions, distances et caractéristiques ci-dessous ne correspondent pas au site audité.

| Opérateur | Techno | Distance | Commune | Type de support | Hauteur | Couv. axe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouygues | 5G | 0.30 km | Localité fictive | Immeuble | 20 m | non |
| Orange | 5G | 0.38 km | Localité fictive | Bâtiment | 15 m | non |
| SFR | 5G | 0.48 km | Localité fictive | Pylône | 25 m | non |
| Orange | 4G | 0.55 km | Localité fictive | Bâtiment | 20 m | non |
| Bouygues | 5G | 0.65 km | Localité fictive | Pylône | 30 m | non |
| SFR | 4G | 0.72 km | Localité fictive | Immeuble | 25 m | non |
| Orange | 5G | 0.82 km | Localité fictive | Pylône | 20 m | non |
| Orange | 5G | 0.90 km | Localité fictive | Bâtiment | 15 m | non |

Dans un audit client, cette rubrique s'appuie sur les données ARCEP et ANFR. Pour cet exemple, les positions, supports et hauteurs sont fictifs. Les opérateurs sont conservés pour illustrer la lecture de la carte. La présence d'une antenne ne garantit pas la couverture intérieure.

# 10. Préparation à la migration opérateur

Canevas générique à compléter par l’intégrateur selon la topologie confirmée. Les valeurs ci-dessous sont extraites automatiquement de l’audit.

## 10.1 Plan d’adressage à conserver

| Élément | Valeur (à préserver) |
| --- | --- |
| Sous-réseau LAN | 10.77.30.0/24 |
| Passerelle LAN | 10.77.30.254 |
| Résolveurs DNS observés | 8.8.8.8, 8.8.4.4 |
| IP publique actuelle | [IP publique anonymisée] (renumérotation côté nouvel opérateur) |

## 10.2 Équipements critiques (continuité métier)

Équipements d’infrastructure détectés au scan dont la continuité doit être assurée pendant la bascule (aucun changement d’IP attendu) :

| IP | Type | Constructeur / hostname |
| --- | --- | --- |
| 10.77.30.254 | Équipement réseau | Constructeur 18 |
| 10.77.30.22 | Hôte non identifié | Constructeur 11 |
| 10.77.30.23 | Point d’accès WiFi | Constructeur 14 |
| 10.77.30.24 | Serveur | Constructeur 28 |
| 10.77.30.25 | Hôte non identifié | Constructeur 05 |
| 10.77.30.26 | Équipement réseau | Constructeur 06 |
| 10.77.30.27 | Téléphone IP | Constructeur 10 |
| 10.77.30.28 | Hôte non identifié | Constructeur 24 |
| 10.77.30.31 | Équipement réseau | Constructeur 06 |
| 10.77.30.37 | Téléphone IP | Constructeur 32 |
| 10.77.30.38 | Serveur | Constructeur 09 |
| 10.77.30.39 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.40 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.41 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.44 | Téléphone IP | Constructeur 32 |
| 10.77.30.46 | Hôte non identifié | Constructeur 22 |
| 10.77.30.47 | Hôte non identifié | Constructeur 14 |
| 10.77.30.52 | Imprimante | Constructeur 07 |
| 10.77.30.53 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.55 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.56 | Hôte non identifié | Non identifié |
| 10.77.30.57 | Hôte non identifié | Constructeur 13 |
| 10.77.30.58 | NAS / stockage | Constructeur 23 |
| 10.77.30.59 | NAS / stockage | Constructeur 23 |
| 10.77.30.60 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.61 | Imprimante | Constructeur 07 |
| 10.77.30.62 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.63 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.64 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.65 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.66 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.67 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.68 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.69 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.70 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.71 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.72 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.73 | Caméra IP | Constructeur 35 |
| 10.77.30.74 | Serveur | Constructeur 09 |
| 10.77.30.75 | Serveur | Constructeur 29 |
| 10.77.30.76 | NAS / stockage | Constructeur 23 |
| 10.77.30.77 | Hôte non identifié | Constructeur 15 |

## 10.3 Éléments à récupérer avant bascule (accès management)

- Identifiants et configuration des équipements actifs (passerelle/routeur, switches managés) : export complet, mode bridge/NAT, routes statiques.

- Table DHCP (plage dynamique + réservations statiques) et règles NAT/firewall éventuelles.

- Documents opérateur : NDI / contrat actuel, préavis, portabilité SIP si téléphonie opérée.

Le principe de bascule (iso-fonctionnel : conservation du plan d’adressage, remplacement du seul équipement opérateur) et la procédure détaillée (pré-requis, tests, plan de retour arrière) sont à rédiger par l’intégrateur une fois la topologie confirmée.

# 11. Photographies complémentaires

11 photographies complémentaires (vues batiment, prises PTO, racks, etc.) non associées a un équipement individuel.

### Prise PTO

[Visuel du site retiré]

### Raccordement optique du site anonymisé

[Visuel du site retiré]

### Raccordement optique du site anonymisé

[Visuel du site retiré]

### Façade du bâtiment

[Visuel du site retiré]

### batiment

[Visuel du site retiré]

### PC - Vue équipement

[Visuel du site retiré]

### PC - Numéro de série

[Visuel du site retiré]

### Imprimante - Vue équipement

[Visuel du site retiré]

### Imprimante - Numéro de série

[Visuel du site retiré]

### Autre - Vue équipement

[Visuel du site retiré]

### Autre - Numéro de série

[Visuel du site retiré]

# 12. Confidentialité

Ce rapport contient des informations techniques sensibles (architecture réseau, IP, services exposés). Il doit être transmis au client par un canal sécurisé.